邯审批字〔2023〕XX号

邯郸市行政审批局

关于河北中化滏恒股份有限公司年产1000吨2,3-吡啶酸技改项目环境影响报告书的批  复

河北中化滏恒股份有限公司：

所报《河北中化滏恒股份有限公司年产1000吨2,3-吡啶酸技改项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）审批申请及相关材料收悉。结合河北绿创环境工程有限公司出具的技术评估报告（绿创·邯郸﹝2023﹞002号）和其他各方面有关意见，经研究，现批复如下：

一、河北中化滏恒股份有限公司年产1000吨2,3-吡啶酸技改项目，位于河北磁县经济开发区河北中化滏恒股份有限公司现有厂区内。主要建设规模及内容：本项目对原有年产1000吨2,3-吡啶酸生产线工艺技术进行工艺优化和设备改造，改造后2,3-吡啶酸产能不变，仍为1000吨/年。该项目总投资为10500万元，其中环保投资为146万元。

该项目符合国家和地方产业政策要求，我局已对该项目备案（邯审批立项备案﹝2023﹞34号）。

在全面落实环境影响报告书及评估报告中所提出的各项生态保护、污染防治及环境风险防范措施后，主要污染物排放符合总量控制指标要求，项目建设对环境的不利影响能够得到减缓和控制。从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目设计、建设与运行管理中应重点做好的工作

（一）加强施工期管理。

制定严格的规章制度，确保各项环保措施落实到位。选用低噪声施工机械，合理安排各类施工机械工作时间，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；有效控制施工扬尘，确保施工扬尘满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）要求；加强现有工程设备拆除过程管控要求；妥善处置施工期固体废弃物，防止施工期间废水、扬尘、固废、噪声等污染环境。

（二）严格落实大气污染防治措施。

1.2,3-吡啶酸车间工艺废气

2,3-吡啶酸车间工艺废气经收集通过管道送现有“冷凝+吸附浓缩+催化燃烧装置”净化处理后通过25米高排气筒排放，外排废气中非甲烷总烃须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1有机化工业污染物排放标准限值要求。

2.含酸有机废气

氧化反应塔废气首先经新建臭氧破坏器后与其他经收集的含酸有机废气通过管道一并由现有“两级水喷淋+活性炭吸附装置”净化处理后通过25米高排气筒排放，外排废气中非甲烷总烃须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1有机化工业污染物排放标准限值要求，硫酸雾须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放限值要求，硫化氢、臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准要求。

3.2,3-吡啶酸车间废气

2,3-吡啶酸车间废气由现有“活性炭吸附装置”净化处理后通过15米高排气筒排放，外排废气中非甲烷总烃须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1有机化工业污染物排放标准限值要求，硫酸雾须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放限值要求，硫化氢、臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准要求。

4.吸收废水储罐废气、三效蒸发压滤废气

吸收废水储罐废气、三效蒸发压滤废气由现有“三级活性炭吸附装置”净化处理后通过20米高排气筒排放，外排废气中非甲烷总烃须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1有机化工业污染物排放标准限值要求。

5.无组织废气

经采取相应措施后，厂界无组织废气中非甲烷总烃须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中表2其它企业标准限值要求，硫酸雾须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求，氨、硫化氢、臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改扩建厂界标准要求，2,3-吡啶酸车间无组织废气中非甲烷总烃须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A特别排放限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。

该项目工艺废水送厂区三效蒸发装置处理，产生的冷凝水回用；循环冷却系统排污水、车间冲洗废水经厂区现有污水处理站采用“调节池+A/O法+二沉池”工艺处理后，排入河北磁县经济开发区污水处理厂进一步处理，外排废水须满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及河北磁县经济开发区污水处理厂进水水质指标要求。

（四）加强噪声污染防治。

- 采取各项噪声污染防治措施，严格控制生产过程产生的噪声对周围环境的影响。厂区建设应合理布局，选用低噪声设备，同时采取必要的隔音、减振降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。

（五）加强固体废物污染防治。

- 严格按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置。该项目产生的危险废物为废活性炭、母液回收过滤废渣、母液回收废树脂，全部吨包密闭袋装后在厂区危废间暂存定期送厂区内危险废物处理系统处理；臭氧破坏器废催化剂属于一般工业固体废物，定期由厂家回收处理。

（六）强化环境风险防范和应急措施。

严格落实环境风险防范措施，修订突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

（七）认真落实《报告书》规定的各项清洁生产及污染物排放总量控制措施。

（八）进一步强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定，建设规范的污染物排放口，设立标志牌。监测点位、监测平台应满足相关标准规范要求。

（九）在项目施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。

三、严格落实各项建设项目环境管理要求

（一）项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，按规定进行竣工环境保护验收，经验收合格后，工程方能正式投入运营。同时，应在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求申领排污许可证。该项目投入生产或使用后，应当按照规定开展环境影响后评价。

（二）环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。自环境影响报告书批复文件批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应报我局重新审核。

（三）按照关于印发《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发﹝2015﹞163号）要求，该项目的事中事后监督管理由邯郸市生态环境局和邯郸市生态环境局磁县分局负责，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

邯郸市行政审批局

2023年9月xx日

抄送：邯郸市生态环境局，邯郸市生态环境局磁县分局。

邯郸市行政审批局办公室              2023年9月XX日印发